Guida Dettagliata alla Funzione helperBluetoothPracticalReceiver

La funzione helperBluetoothPracticalReceiver è utilizzata per rilevare, sincronizzare e decodificare un segnale Bluetooth BR/EDR ricevuto. Questa guida descrive passo dopo passo il funzionamento della funzione.

### Descrizione dei Parametri e dei Valori di Ritorno

#### Parametri di Ingresso

- rxWaveform: Segnale ricevuto in dominio temporale da elaborare.

- rxCfg: Configurazione del sistema Bluetooth.

#### Valori di Ritorno

- bits: Vettore colonna contenente i bit del payload decodificato.

- decodedInfo: Struttura o array di strutture contenente informazioni sui pacchetti Bluetooth ricevuti:

  - PacketType: Tipo di pacchetto Bluetooth (ad esempio, ID, NULL, DM1).

  - LAP: Parte inferiore dell'indirizzo Bluetooth (24 bit).

  - PayloadLength: Lunghezza del payload del pacchetto.

  - LogicalTransportAddress: Indirizzo di trasporto logico (3 bit).

  - HeaderControlBits: Informazioni di controllo dell'header (bit FLOW, ARQN e SEQN).

  - LLID: Identificatore del collegamento logico (2 bit).

  - FlowIndicator: Indicatore del flusso dati.

- pcktValidStatus: Vettore logico che indica se il pacchetto ricevuto è valido.

### Dettaglio delle Operazioni

#### 1. Generazione del codice di accesso

btDeviceAddr = int2bit(hex2dec(rxCfg.DeviceAddress)',48, false);

btLAP = btDeviceAddr(1:24);

sps = rxCfg.SamplesPerSymbol;

modIndex = rxCfg.ModulationIndex;

accessCodeWaveform = bluetoothGenerateACWaveform(btLAP, sps, modIndex);

Viene generato il codice di accesso Bluetooth a partire dall'indirizzo del dispositivo (rxCfg.DeviceAddress). Questo codice è utilizzato per la sincronizzazione temporale e frequenziale.

#### 2. Rimozione della componente DC

dcCompensatedWaveform = bluetoothDCBlocker(rxWaveform);

Questa operazione rimuove la componente DC (offset continuo) dal segnale ricevuto per migliorare la qualità della decodifica.

#### 3. Rilevamento dei segnali Bluetooth

[numOfSignals, startIndices, endIndices] = bluetoothSignalIndices(dcCompensatedWaveform, rxCfg);

La funzione bluetoothSignalIndices rileva i segmenti del segnale che contengono burst Bluetooth validi.

#### 4. Inizializzazione delle variabili di uscita

validPacketsTemp = zeros(1, numOfSignals);

decodedInfoTemp(1:numOfSignals) = struct(...);

bits = [];

count = 0;

Le variabili temporanee per i pacchetti validi e le informazioni decodificate vengono inizializzate.

#### 5. Elaborazione dei burst rilevati

Per ogni burst rilevato, vengono eseguite le seguenti operazioni:

- Ritaglio del segnale:

- rxWaveformTrim = rxWaveform(startIndices(ii):endIndices(ii));

- Compensazione temporale e frequenziale:

- rxComp = bluetoothTimeFreqSync(rxWaveformTrim, accessCodeWaveform, sps);

- Decodifica del segnale Bluetooth:

- [outBits, decodedInformation, pcktStatus] = bluetoothIdealReceiver(rxComp, rxCfg);

- Verifica del LAP:

- lapFlag = isequal(decodedInformation.LAP, btLAP);

- if (lapFlag)

- count = count + 1;

- decodedInfoTemp(count) = decodedInformation;

- validPacketsTemp(count) = pcktStatus;

- bits = [bits; outBits];

- end

Se il LAP decodificato coincide con quello atteso, le informazioni vengono salvate.

#### 6. Assegnazione dei risultati finali

if ~(count == 0)

decodedInfo = decodedInfoTemp(1:count);

pcktValidStatus = validPacketsTemp(1:count);

else

decodedInfo = struct(...);

pcktValidStatus = [];

end

Se sono stati rilevati pacchetti validi, le informazioni vengono assegnate alle variabili di uscita.

### Funzioni Ausiliarie

#### 1. bluetoothGenerateACWaveform

Genera il codice di accesso Bluetooth utilizzando la modulazione CPM.

#### 2. bluetoothDCBlocker

Rimuove la componente DC dal segnale ricevuto.

#### 3. bluetoothSignalIndices

Esegue il rilevamento dei burst nel segnale ricevuto.

#### 4. bluetoothTimeFreqSync

Compensa gli offset temporali e frequenziali nel segnale ricevuto.

Questa funzione fornisce un processo completo per l'elaborazione di segnali Bluetooth, dalla rilevazione alla decodifica, garantendo una robusta gestione degli errori e l'identificazione di pacchetti validi.

Guida Dettagliata alla Funzione `accessCodeWaveform`

La funzione `accessCodeWaveform` è utilizzata per generare il codice di accesso Bluetooth, che viene utilizzato per sincronizzare il ricevitore con il segnale ricevuto. 
In particolare, la funzione genera un segnale modulato che rappresenta un codice di accesso basato sull'indirizzo del dispositivo Bluetooth e sui parametri di configurazione specificati.

# Descrizione della Funzione

La funzione `accessCodeWaveform` è definita come segue:
```matlab
function accessCodeWaveform = bluetoothGenerateACWaveform(btLAP,sps,modInd)
```
Questa funzione accetta tre parametri di ingresso:
- `btLAP`: Il Lower Address Part (LAP) dell'indirizzo Bluetooth, che è un vettore di 24 bit (6 byte).
- `sps`: Il numero di campioni per simbolo, un parametro che definisce la risoluzione temporale del segnale.
- `modInd`: L'indice di modulazione, che determina la modulazione CPM (Continuous Phase Modulation) da utilizzare.

La funzione restituisce il segnale modulato `accessCodeWaveform`, che rappresenta il codice di accesso generato per l'indirizzo Bluetooth fornito.

# Dettaglio del Codice

Il processo all'interno della funzione è il seguente:

1. **Generazione del Codice di Accesso**:
   ```matlab
   accessCode = bluetooth.internal.accessCodeGenerate(btLAP,'ID');
   ```
   Utilizzando l'indirizzo `btLAP`, viene generato un codice di accesso identificativo ('ID'). Questo codice di accesso è utilizzato per sincronizzare il ricevitore con il trasmettitore Bluetooth.

2. **Inizializzazione del Modulo CPM**:
   ```matlab
   persistent cpmMod
   if isempty(cpmMod)
       cpmMod = comm.CPMModulator('ModulationOrder',2,'FrequencyPulse','Gaussian',...
                                  'BandwidthTimeProduct',0.5,'ModulationIndex',modInd,...
                                  'BitInput',true,'SamplesPerSymbol',sps);
   elseif((cpmMod.SamplesPerSymbol ~= sps) || (cpmMod.ModulationIndex ~= modInd))
       release(cpmMod);
       cpmMod.SamplesPerSymbol = sps;
       cpmMod.ModulationIndex = modInd;
   end
   ```
   La funzione inizializza un modulatore CPM (Continuous Phase Modulation) che utilizza un ordine di modulazione 2 (bipolare) e un profilo di pulsazione Gaussiano. Il modulo viene configurato con i parametri di modulazione e la risoluzione temporale definiti dagli input `sps` e `modInd`.

3. **Generazione della Forma d'Onda del Codice di Accesso**:
   ```matlab
   accessCodeWaveform = cpmMod(accessCode);
   ```
   Utilizzando il modulatore CPM, il codice di accesso generato viene modulato per produrre la forma d'onda del codice di accesso che sarà utilizzata nel processo di sincronizzazione temporale e frequenziale.

# Conclusione

La funzione `accessCodeWaveform` genera un segnale modulato CPM che rappresenta il codice di accesso per un dispositivo Bluetooth specificato dall'indirizzo `btLAP`. Questo codice è utilizzato nel processo di sincronizzazione per rilevare e decodificare correttamente i pacchetti Bluetooth ricevuti.

La funzione è essenziale per iniziare il processo di ricezione e decodifica dei segnali Bluetooth, in quanto permette al ricevitore di allinearsi temporaneamente e in frequenza al segnale ricevuto.

Guida Dettagliata alla Funzione `dcCompensatedWaveform`

La funzione `dcCompensatedWaveform` è utilizzata per rimuovere la componente continua (DC) da un segnale ricevuto.

Questa guida descrive passo dopo passo il funzionamento della funzione.

# Descrizione della Funzione

La funzione `dcCompensatedWaveform` rimuove la componente DC (offset continuo) dal segnale ricevuto, migliorando la qualità del segnale per la successiva decodifica.
La funzione calcola la media del segnale e sottrae questo valore da ogni campione del segnale, ottenendo un segnale "compensato" in cui la componente DC è stata rimossa.
Questa operazione è utile per evitare distorsioni nel processo di decodifica e garantire che solo la parte utile del segnale venga analizzata.

## Dettaglio delle Operazioni

La funzione `dcCompensatedWaveform` esegue le seguenti operazioni:

1. Calcola la componente DC del segnale ricevuto:
La funzione calcola la media del segnale ricevuto. Questo valore rappresenta la componente DC del segnale.

2. Rimuove la componente DC:
Una volta calcolata la componente DC, questa viene sottratta dal segnale originale per ottenere il segnale "compensato".

La formula utilizzata per ottenere il segnale compensato è la seguente:

dcCompensatedWaveform = waveform - mean(waveform)

## Funzione Completa

La funzione completa è la seguente:

function dcCompensatedWaveform = bluetoothDCBlocker(waveform)
%bluetoothDCBlocker removes DC offset from the signal, WAVEFORM
dcComponent = mean(waveform);
dcCompensatedWaveform = waveform - dcComponent;
end

## Descrizione dei Parametri

Parametri di ingresso:
- `waveform`: Il segnale ricevuto in dominio temporale da elaborare.

Valore di ritorno:
- `dcCompensatedWaveform`: Il segnale compensato, privo della componente DC.

## Conclusioni

La funzione `dcCompensatedWaveform` è utile per migliorare la qualità del segnale ricevuto rimuovendo la componente DC, un passaggio fondamentale per l'elaborazione dei segnali in applicazioni di comunicazione wireless come Bluetooth.

La funzione bluetoothSignalIndices(waveform, rxCfg) ha lo scopo di rilevare e identificare i segnali Bluetooth BR/EDR presenti nel segnale ricevuto (waveform). Restituisce:

- numOfSignals: il numero totale di segnali rilevati.

- startIndices: gli indici di inizio dei segnali rilevati.

- endIndices: gli indici di fine dei segnali rilevati.

### Passo 1: Normalizzazione del segnale

matlab

CopiaModifica

meanTxWaveform = zeros(length(waveform), 1);

windowLen = 100;

nofWindows = floor(length(waveform) / windowLen);

winMag = abs(sum(reshape(abs(waveform(1:nofWindows * windowLen)), windowLen, nofWindows)));

- Il segnale viene diviso in finestre di lunghezza windowLen = 100.

- Per ciascuna finestra viene calcolata l'energia media (winMag), una metrica utile per rilevare i burst di segnale.

Il risultato è un array (meanTxWaveform) che rappresenta l'intensità del segnale nel dominio temporale.

### Passo 2: Calcolo delle variazioni di intensità

matlab

CopiaModifica

for ii = 1:nofWindows

meanTxWaveform(((ii - 1) * windowLen) + 1:ii * windowLen) = winMag(ii);

end

diffMag = diff([min(meanTxWaveform); meanTxWaveform]);

- Viene calcolata la differenza tra valori consecutivi di meanTxWaveform per evidenziare le transizioni (o variazioni) dell'energia del segnale.

### Passo 3: Identificazione degli indici di inizio segnale

matlab

CopiaModifica

startIndices = find((diffMag > (0.5 * max(diffMag(1:end)))));

- Gli indici in cui la variazione di energia supera il 50% della variazione massima (0.5 * max(diffMag)) vengono considerati potenziali punti di inizio di un segnale.

### Passo 4: Rimozione dei falsi rilevamenti

matlab

CopiaModifica

if any(strcmp(rxCfg.Mode, {'EDR2M', 'EDR3M'}))

accessCodeHeader = 126 * rxCfg.SamplesPerSymbol;

if numel(startIndices) >= 2 && startIndices(2) <= accessCodeHeader + 16 * rxCfg.SamplesPerSymbol

startIndices(2) = [];

end

end

- Per le modalità Enhanced Data Rate (EDR), viene effettuata una pulizia degli indici, rimuovendo rilevamenti ridondanti che potrebbero sovrapporsi all'inizio del codice di accesso.

### Passo 5: Determinazione degli indici di fine segnale

Il numero totale di segnali rilevati è dato da:

matlab

CopiaModifica

numOfSignals = length(startIndices);

matlab

CopiaModifica

endIndices = zeros(size(startIndices));

for iend = 1:numOfSignals

if iend < numOfSignals

eIndices = diffMag(startIndices(iend):startIndices(iend + 1));

else

eIndices = diffMag(startIndices(iend):end);

end

[~, endIndices(iend)] = max(-eIndices);

- Per ciascun burst rilevato, si cerca il punto in cui l'energia diminuisce significativamente, determinando così l'indice di fine del segnale.

### Passo 6: Correzione della durata del pacchetto

matlab

CopiaModifica

packetGap = endIndices(iend) - startIndices(iend);

if packetGap < 625 * rxCfg.SamplesPerSymbol

endIndices(iend) = startIndices(iend) + 625 * rxCfg.SamplesPerSymbol - 1;

elseif packetGap < 3 * 625 * rxCfg.SamplesPerSymbol

endIndices(iend) = startIndices(iend) + 3 * 625 * rxCfg.SamplesPerSymbol - 1;

else

endIndices(iend) = startIndices(iend) + 5 * 625 * rxCfg.SamplesPerSymbol - 1;

end

- Viene garantito che la durata del pacchetto rispetti le specifiche Bluetooth:

  - 625 campioni per pacchetti brevi.

  - 3 o 5 volte 625 campioni per pacchetti più lunghi.

### Passo 7: Verifica della validità degli indici

matlab

CopiaModifica

if endIndices(iend) > length(waveform)

numOfSignals = max(iend - 1, 0);

startIndices = startIndices(1:numOfSignals);

endIndices = endIndices(1:numOfSignals);

break;

end

- Si corregge l'eventuale fuoriuscita degli indici dai limiti del segnale ricevuto.

### Sintesi del funzionamento

- Segmentazione del segnale: divisione in finestre per il calcolo dell'energia media.

- Rilevamento dei burst: identificazione delle variazioni energetiche per trovare i punti di inizio e fine dei segnali.

- Validazione e correzione: rimozione dei rilevamenti errati e imposizione delle durate standard dei pacchetti.